PRÁCTICAS E/S Dixitais

- O primeiro programa: BLINK.

- Obxectivo: Primeira toma de contacto coa aplicación e coa sintaxe da linguaxe de programación.

- Descrición: Facer un programa que faga parpadear un led de proba incluido na placa, correspondente co porto dixital 13.

- Funcións de referencia:

- int : Variables enteiras.

- setup() : Bloque de configuración.

- loop() : Bloque de execución cíclica.

- Función pinMode(pin,modo) : Configuración de pins E/S.

- Función digitalWrite(pin, valor) : escritura da saída dixital.

- Función delay(valor) : retardo en milisegundos.

Para compilar e transferir o programa á placa é preciso pulsar os seguintes botóns:

- Esquema eléctrico: Non é preciso conectar nada á placa de Arduíno, xa que trae un LED incluído na placa (ver apartado de descrición do hardware).

- Código de exemplo:

Co seguinte diagrama e código explícase a estrutura fundamental dos programas para Arduíno.

- Saídas dixitais: semáforo.

- Obxectivo: Traballar coas saídas dixitais.

- Descrición: Realizar un programa que simule o funcionamento dun semáforo.

- Funcións de referencia: As mesmas ca no programa BLINK.

- Esquema eléctrico:

- Código de exemplo:

int Verde = 2;

int Amarelo = 3;                // Cores do semaforo

int Vermello = 4;               // asignadas a cada E/S dixital

void setup()

{

pinMode(Verde, OUTPUT);

pinMode(Amarelo, OUTPUT);     // Pon as 3 IO dixitais como saídas.

pinMode(Vermello, OUTPUT);

digitalWrite(Verde, LOW);

digitalWrite(Amarelo, LOW);   	// Inicia as 3 luces apagadas

digitalWrite(Vermello, LOW);

}

void loop()                      // execución cíclica

{

digitalWrite(Verde, HIGH);

delay(10000);

digitalWrite(Verde, LOW);

digitalWrite(Amarelo, HIGH);   	// Vai acendendo os LEDs alternativamente.

delay(2000);

digitalWrite(Amarelo, LOW);

digitalWrite(Vermello, HIGH);

delay(10000);

digitalWrite(Vermello, LOW);

}

- Entrada dixital: temporizador.

- Obxectivo: Manexar as entradas dixitais e as estruturas condicionais da linguaxe.

- Descrición: Facer un programa que faga que o led de probas da placa permaneza acendido durante 10 segundos despois de actuar sobre o pulsador.

- Funcións de referencia:

  - Función digitalRead() : lectura de entrada dixital.

  - Estrutura condicional (if…else):

- Esquema eléctrico:

- Código de exemplo:

int ledPin = 13;

int puls=8;                     // Pulsador conectado na E/S 8

boolean val=0;              // Variable auxiliar (valor lido)

void setup()                    // Configuración

{

pinMode(ledPin, OUTPUT);

pinMode(puls,INPUT);          // Configura a E/S 8 como entrada

}

void loop()                     // Execución cíclica

{

val=digitalRead(puls);         // Lectura e almacenamento do estado do pulsador

if(val==1)

{

digitalWrite(ledPin,HIGH);   	// Condicional if...else

delay(10000);

}

else digitalWrite(ledPin,LOW);

}

- Contador de pulsacións

- Obxectivo: Manexar a monitorización de variables a través da canle serie do ordenador.

- Descrición: Facer un programa que conte o número de actuacións sobre un pulsador e visulaice un contador no ordenador.

- Funcións de referencia:

  - Serial.begin(BAUDIOS) : configuración comunicación serie.

  - Serial.print(DATO): envía dato por porto serie.

  - Serial.println(DATO): envía dato por porto serie seguido dun retorno de carro.

  - Activación da monitorización no IDE:

- Esquema eléctrico: O mesmo que no temporizador.

- Código de exemplo:

int pulPin=8;                   		// Pulsador conectado na E/S 8

boolean val_act=0,val_ant=0;      // Variables auxiliares (valor actual e anterior).

int contador=0;

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT);

pinMode(pulPin,INPUT);          // Configura a E/S 8 como entrada

Serial.begin(9600);               // Inicializa a monitorización do porto serie.

}

void loop()                     // Bucle de execución cíclica

{

val_ant=val_act;

val_act=digitalRead(pulPin);

/* Para distinguir cada pulsacion illada dunha  pulsacion prolongada */

if(val_act==1 && val_ant==0) contador++;

Serial.println(contador);      // Envio do valor ao porto serie.

}

}

- Control de LED polo porto serie.

- Obxectivo: Recibir ordes polo porto serie

- Descrición: Facer un programa que encenda un LED ao recibir un ‘H’ polo porto serie e que o apague se recibe un ‘L’

- Código de exemplo:

char caracter;     // variable que recibe o dato do puerto serie

int ledpin = 8;     // LED conectado ao pin 13

void setup() {

pinMode(ledpin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

if( Serial.available() ) // se hai datos...

{

caracter = Serial.read(); // le e almacena o dato en 'caracteracter'

}

if( caracter == 'H' || caracter == 'h') digitalWrite(ledpin, HIGH);

else if (caracter=='L' || caracter == 'l') digitalWrite(ledpin, LOW);

delay(100); // espera 100ms

}

- Espera con millis ().

- Obxectivo: Realizar esperas que permitan tarefas concurrentes.

- Descrición: Realizar o programa BLINK sen usar delay().

- Código de exemplo:

const int ledPin =  13;

unsigned long inicio=0;   //Variable para almacenar o momento no que se inicia a temporización

boolean ledState;   //Flag auxiliar para encender/apagar o LED como báscula

long temporizacion = 1000;           // intervalo de temporización (milisegundos)

void setup() {

// set the digital pin as output:

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop()

{

////////////////////////////////////////////////////////////////

// Aquí estaría o codigo que se debe executar simultameamente//

////////////////////////////////////////////////////////////////

if( millis() - inicio > temporizacion) { //Se pasou o tempo...

inicio = millis();    // Reiniciamos a conta

if (ledState == LOW) ledState = HIGH;

else ledState = LOW;    // Facemos bascular ledState

digitalWrite(ledPin, ledState);  // Aplicamos a saída

}

}