- Una central térmica produce 8000Kw. Sabiendo que utiliza hulla (7500 Kcal/Kg) como combustible y que se aprovecha el 25% del combustible para generar electricidad, calcula la cantidad diaria de hulla necesaria.

- Una central hidráulica coge agua de una altura media de 30m. ¿Qué caudal precisa para obtener una potencia de 2Mw si su rendimiento es del 85%?

- Un parque eólico dispone de 20 aerogeneradores con una superficie de pala de 5m2. Si el rendimiento es del 20%, ¿qué potencia generará con vientos medios de 20Km/h?

- Nunha explotación agrícola emprégase un motor diésel, -cun rendemento do 35%-, para elevar auga a un depósito situado 20m por riba do nivel de captación.

Sabendo que o poder calorífico do gasóleo empregado é de 10.000 Kcl/Kg e que o depósito é de sección circular de 4m de altura e de 2m de diámetro.

Determinar:

a) O traballo que realiza o motor para encher o depósito.

b) A cantidade de enerxía eléctrica, en Kw.h, que consumiría un motor que fixese o mesmo traballo, se o seu rendemento é do 90%.

- Unha vivenda precisa 4.105kJ por día para manter a temperatura de 20ºC, cando a exterior ambiental é de 10ºC. Calcular o traballo mínimo teórico por día que é necesario realizar, se para subministrar esa enerxía se emprega unha bomba de calor.

- Sea un motor térmico Otto monocilíndrico de cuatro tiempos y cilindrada 450 cm3 y relación de compresión 10, que gira a un régimen de 3.000 rpm.

El volumen de la cámara de combustión es:

El combustible que emplea dicho motor es:

Indique el número de ciclos termodinámicos que se completan por segundo.