INSTRUCCIONES PARA ADELANTAR CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES POR CAUSA DEL CORONAVIRUS.

- El flujo de información se realizará a través de los correos electrónicos facilitados por el tutor.

- La documentación y ejercicios facilitados por el profesor que imparte el módulo de Implantaciones será la correspondiente a la continuación del tema 2-MÉTODOS, apartados 1-Radiación y 2-Itinerario( éste último se facilitará posteriormente).

- 1-Radiación.

-Los archivos “1A-Radiacion simple.pdf”, “3A-Enlace de estaciones.pdf” y “4A-Radiacion-P2” incluyen una descripción detallada de los trabajos de campo y de gabinete a realizar en una radiación simple.

-Las radiaciones pueden clasificarse de la siguiente forma.

a) Desorientada Ref-0: Se utiliza una base de estacionamiento y la orientación coincide con la posición arbitraria del “cero” del limbo horizontal. Permite obtener la forma y dimensiones del objeto a medir pero no queda refenciada a ningún norte.

b) Orientada Ref-NM: Se hace coincidir el “cero” con el NM. Permite obtener la forma y dimensiones del objeto a medir, a la vez que queda refenciada al NM. Conocida la declinación magnética y/o la convergencia de meridianos de puede girar y adaptar el dibujo al norte elegido. Se precisa brújula declinatoria.

c) Orientada con estaciones existentes E1-E2: Se hace coincidir el “cero” con el NG imponiendo el acimut de la dirección E1-E2. Permite obtener la forma y dimensiones del objeto a medir, a la vez que queda refenciada al NG.

d) Desorientada con estaciones existentes E1-E2: Se utiliza una base de estacionamiento (E1) y una base de orientación (E2). El “cero” del limbo horizontal toma una posición arbitraria y se calcula la desorientación, corrigiéndose posteriormente. Permite obtener la forma y dimensiones del objeto a medir, a la vez que queda refenciada al NG.

-El cálculo de coordenadas se puede realizar manualmente siguiendo las fórmulas descritas en dicho archivo, que son las especificadas en la parte teórica de la descripción de los métodos topográficos.

Otra forma de obtener dichas coordenadas es mediante las hojas de cálculo de excel facilitadas.

Igualmente se pueden calcular mediante programas profesionales (MDT) o sencillos de libre difusión (Topoligonar V-3.0.2).

-El dibujo del objeto a medir se puede realizar introduciendo manualmente el Nº del punto, las coordenadas X,Y,Z y el Código de los puntos obtenidos en el cálculo.

Si disponemos de un conversor tipo xyz2dxf_v17.1.xlms se puede convertir un fichero Excel en Dxf y posteriormente en Dwg, usando la plantilla (*.dwt) adecuada.

Otra opción es usar programas profesionales (MDT).

En cualquier caso debemos elegir entre 2D o 3D y saber en que capa se va a dibujar cada elemento.